测试软件使用说明

应用此软件可以初步测试lora变送器的数据采集与接收

(此软件是基于无线传输的方式来测试，不支持串口直接接到变送器的485来本地测试)

- 将lora接收器（lora DTU ：ZSL310）接到电脑串口上（232/485）

- 打开 无线压力/液位变送器测试程序

界面如下：

2.1串口操作栏，输入当前电脑与ZSL310相连的串口号，波特率同ZSL310的串口波特率，默认是 9600，点击打开串口

2.2变送器选择栏，选择变送器的站号，点击读取，即可读取出对应的变送器的数据

*特别注意：LORA无线传输有2~10S的延时，每点击一次读取 最好间隔10s以上

*传输延时受lora工作模块影响，高速模式下延时最小，低功耗模式延时最长

2.3定时采集栏，可以定义软件自动按周期获取变送器的数据

2.4变送器数据栏，当接收到变送器数据时，会提示当前变送器的压力/液位值

2.5串口报文栏，此栏会显示串口接收到的原始报文